# 协作机器人宣传资料

### 协作机器人本体技术资料

| 机器人型号 | CRP-RC08-05 |
| --- | --- |
| 重量 | 22.5kg |
| 最大有效负载 | 5kg |
| 最大臂长 | 904mm |
| 关节范围 | ±360°所有关节 |
| 速度 | 关节 最大 180°/s 工具 约1m/s |
| 重复定位精度 | ±0.06mm |
| 自由度 | 6个自由度 |
| 特点 | 拖动示教 人机协作 易操作 |
| 应用场合 | 搬运 打磨 装配 |
| 噪声 | 噪声小 |
| IP等级 | IP54 |
| 功耗 | 运行典型程序时大约为 200W |
| 温度 | 机器人安装环境温度应该在0-50℃以内 |
| 电源 | 100-240V AC 50/60HZ 1000W |
| 预计操作寿命 | 30000hours |
| 布线 | 示教器和控制箱的线缆 6m |
| 安装方式 | 任意装 |

### 协作机器人电柜技术资料

| 电柜型号 | CRP-E100-H1 |
| --- | --- |
| 重量 | 14.5Kg |
| 电源 | 100-240V AC 50/60HZ 1000W |
| 示教器线缆 | 示教器和控制箱的线缆 6m |
| 控制箱尺寸 | 466mm*173mm*329.5mm |
| 控制箱I/O端口 | 23个数字输入，23个数字输出，4路模拟量输出，编码器信号接口 |
| I/O电源 | 控制箱中为24V 2A |
| 通讯 | EntherNet/IP 适配器 |
| 操作模式 | 示教、拖动、工艺编程（码垛、视觉、跟踪、喷涂） |
| 控制伺服 | EtherCAT总线控制，100M速度，U级同步精度 |
| 软件PLC功能 | 梯形图编辑，5000步 |
| 防护等级 | IP20 |
| 示教器 | 10.4TFT-LCD，键盘+触摸屏，模式选择开关，急停按钮 |

### 介绍：

卡诺普协作机器⼈以安全、轻巧、⾼柔、智能、便捷等与⽣俱来的特性，使⼈和机器⼈不再被冰冷的栏杆所隔开，⼈可以和机器⼈⼀起进⾏协同⼯作，机器⼈也不再只是⼯具，⽽是⼈们⼯作的贴⾝助⼿和亲密伙伴。

#### CRP协作机器⼈具备以下的功能特点：

- 安全性高：从硬件到软件，均采⽤多重冗余设计，能与人类协同作业，确保发⽣碰撞后的⼈员安全，实现机器和⼈共享⼯作空间。

- 编程方便：具备拖动⽰教功能。编程简单，可快速应对⼩批量多品种的⽣产模式。编程⻛格符合中国⼈的习惯，对编程使⽤⼈员没有专业要求。

- 维护简单：机器⼈整个使⽤过程免维护，本体采⽤模块化设计，维修更换部件快捷⽅便。⽤⼾综合使⽤成本低项⽬总体投资少，回报周期短。

- 可靠性强：卡诺普控制器是⽬前市场上最成熟⼯业机器⼈控制器（数万台的市场 保有量，24⼩时的不停机的⼯作充分证明了我们控制器在⼯业环境 的⻓期可靠性）。

- 简单易用：本体⾃重轻，搬运、运输方便，⽆需专⻔的起吊设备，部署快捷。

- 通讯稳定：控制系统到驱动器采⽤EtherCAT 通讯⽅式，抗⼲扰能⼒强，通讯速度快，数据交互量⼤，拖动⼿感更好，碰撞反应更灵敏。

- 软件定制化：软件完全⾃主开发，拥有全部源代码，可以快速响应客⼾的定制需求。

- 法兰、底座安装尺寸